#### Dateifunktionen

Die Dateifunktionen erlauben das Aufzeichnen von Messwerten oder anderen Daten oder können zum Abspeichern von Information benutzt werden, die nach Ausfall der Betriebsspannung wieder in die Programm-variablen geladen werden sollen. Der Speicherbereich im EEPROM-Chip nach dem Anwenderprogramm -meist

der größte Teil - steht für diesen Zweck zur Verfügung. Der Speicherbereich wird als eine Datei verwaltet, auf die lesend oder schreibend zugegriffen werden kann, nachdem sie mit dem entsprechenden Attribut geöffnet wurde. Der Befehl zum Öffnen der Datei lautet wie folgt:

OPEN# FOR WRITE

OPEN# FOR READ

Dabei bedeutet WRITE das Öffnen zum Schreiben mit Überschreiben eventueller alter Aufzeichnungen, READ das Öffnen zum Auslesen der Aufzeichnungen. Gleichzeitig setzt OPEN den Dateizeiger auf den Anfangswert

Nach einem Reset ist der Dateizeiger gelöscht, es kann also nicht mit einer begonnenen  Aufzeichnung fort gefahren werden. Gespeicherte Werte können natürlich gelesen werden aber der Zeiger muss auf jeden Fall wieder mit OPEN initialisiert werden, sodass eine APPEND Funktion ( das Anhängen von Daten) nicht möglich ist.

FILEFREE

stellt fest wie viele Blöcke a 64 Byte aktuell zur freien Verfügung stehen.

Direkt nach einem OPEN-Befehl ist das Ergebnis der maximale Wert, der sich verringert, je mehr Blöcke geschrieben oder gelesen werden.

FILEFREE berücksichtigt, dass die PAGE0 geladen ist (sie erweitert ja das Betriebssystem um die Funktion der Datenspeicherung). Die Auskunft von FILEFREE = 10 bedeutet dass Block 0 bis Block 10 verfügbar

ist, es also 11 Blöcke sind (der erste Block ist Block 0)

Das Schreiben und Lesen erfolgt mit den Befehlen

PRINT# term

wobei das berechnete Ergebnis des Terms gespeichert wird, beziehungsweise

INPUT# variable

wobei variable eine definierte Bytevariable des Programms bezeichnet. Schreiben in und Lesen aus der Datei erfolgt streng sequentiell. Dafür wird intern ein Dateizeiger verwaltet, der nach jedem Zugriff um 1 erhöht wird.

Vor jedem Schreiben sollte geprüft werden, ob noch genügend Platz im EEPROM zur Aufnahme der Daten vor-handen ist. Dafür kann die Funktion FILEFREE abgefragt werden, die als Ergebnis die Größe des noch freien Speichers liefert (in Blöcken zu feweils 64 Byte). Folgendes Beispiel zeigt die Anwendung der Funktion

Anwendung:

#LOOP

if filefree <= 0 then goto done

print# werte

goto LOOP

#done

.........

ACHTUNG:

Als Benutzer müssen Sie selbst darauf achten, dass durch ein überlanges BASIC-Programm der Maschinencode auf Page0 oder evtl. Page 1 nicht überschrieben wird.Ebenso müssen Sie in Ihrem Programm gewährleisten, dass nicht mehr Blöcke als vorhanden beschrieben werden.

Wenn Sie die PAGE1 geladen haben, ist die max. Anzahl der freien Blöcke FILEFREE-4 , da FILEFREE davon ausgeht, dass die PAGE1 frei ist.