BSR Nachfolge Angebotstext

Inhaltsverzeichnis

Ausgabe:	  1.0

1.	Allgemeines, Einleitung	3

2.	Komponenten	3

2.1.	Einstieg ins OES-D über IP	3

2.2.	Filetransfer zum/vom OES-D	4

2.3.	Software delivery	4

# Allgemeines, Einleitung

Das vorliegende Dokument beinhaltet einen Vorschlag für den Angebotstext für Funktionen des NBM Servers.

# Komponenten

## Einstieg ins OES-D über IP

Entwicklung einer neuen Zugangsanwendung für die Vermittlungsstellen. Diese neue Anwendung verwendet keine der speziellen Features von PT, sondern stellt nur einen Zugang zu Vermittlungsstellen zur Verfügung. Die Zugangsanwendung verwendet primär den Zugang über den SDM und TNT um am Amt einsteigen zu können. Als Zweitweg wird ein Einstieg über Terminalserver und die asynchronen Leitungen der Vermittlungsstelle verwendet, wobei in diesem Fall auch die Headset Leitungen verwendbar sind. Es wird von einer gesicherten IP-Verbindung zum SDM bzw. zum Terminalserver ausgegangen.

Die Anwendung läuft auf der OM Collector Hardware.

Die Zugangsanwendung ist Browserbasiert, wobei die Absicherung der Verbindung mittels HTTPS erfolgt. Die Authentifizierung an der Vermittlungsstelle erfolgt weiterhin über Username und Passwort. Die Auswahl der Vermittlungsstelle erfolgt direkt über die Web-Seite. Zusätzlich kann die Authentifizierung auch über eine zentrale Benutzerverwaltung erfolgen.

Als Clients kommen die Browser am Arbeitsplatzrechner zum Einsatz.

Die Vermittlungsstelle kann über eine Web-Seite ausgewählt werden..

Die Anwendung basiert auf keiner ÖFEG Spezifikation, d.h. über die in diesem Dokument hinausgehende Anforderungen, die aus ÖFEG Spezifiktionen abgeleitet werden könnten, gelten nicht und sind nicht implementiert.

Die Möglichkeit des Mitprotokollierens einer Sitzung bleibt erhalten

Die Break Taste in der Vermittlungsstelle wird emuliert

Implementierung von Terminalservern in den Vermittlungsstellen. Diese werden an die bestehenden asynchronen Leitungen angeschlossen und ermöglichen einen Alternativzugang ins OES-D. Über diesen Zugang ist auch die Verwendung der Headset Leitungen möglich.

Die Benutzer Authentifizierung kann an eine externe (zentrale) Benutzerverwaltung angebunden werden.

Verwendung von Cut and Paste im Browser

Die folgenden Funktionalitäten gegen gegenüber der derzeitigen SCADA Implementierung verloren:

- Starten des Mitprotokollieren mittels Kontrollsequenz (CTRL-L). Das Mitprotokollieren einer ganzen Sitzung ist aber möglich.

- Unterbrechen mit anschließender Wiederaufnahme (Reservierung) einer Sitzung (CTRL-D). Diese Funktionalität war aber auch bisher über X.25 nicht verfügbar.

- Anzeige diverser Informationen über die aktuelle Sitzung (CTRL-V)

- Quittierung von SCADA (CTRL-N)

- Ausschalten eines akustischen Alarmes von SCADA (CTRL-K)

- Ausdrucken des Bildschirminhalts. Dafür kann aber das Browserfenster ausgedruckt werden.

- Headset Leitungen sind über den Alternativweg über die asynchronen Leitungen möglich.

## Filetransfer zum/vom OES-D

Implementierung einer File Transfer Anwendung „Spooling File Transfer“ am SDM zur Übertragung von Daten vom/zum OES-D über den SDM. Die Anwendung übernimmt die entsprechende Aufbereitung des Filetyps für die Vermittlungsstelle. Diese Anwendung kann dann auch mittels eines beliebigen FTP clients dazu verwendet werden, Daten auf die Vermittlungsstelle zu kopieren bzw. sie von dort zu holen. Daher ist ein Datentransfer auch zu anderen Systemen möglich.

Die Daten werden dabei nur temporär auf dem SDM abgelegt und nach erfolgreichem Transfer automatisch gelöscht.

Der Erfolg bzw. der Misserfolg eines Transfers wird durch eine entsprechende Rückmeldung signalisiert.

Die Authentifizierung auf der Vermittlungsstelle erfolgt durch username und password.

Die Transfers werden auf dem SDM mitprotokolliert.

Einschränkungen der Übertragung auf bestimmte Benutzer oder IP-Adressen ist möglich.

Die Anwendung basiert auf keiner ÖFEG Spezifikation, d.h. über die in diesem Dokument hinausgehende Anforderungen, die aus ÖFEG Spezifiktionen abgeleitet werden könnten, gelten nicht und sind nicht implementiert.

## Software delivery

Die Funktionalität dieser Anwendung umfasst eine Lösung zur Verteilung von Software im Narrowband-Netzwerk der TA.

Die Anwendung adressiert eine möglichst automatisierte Verteilung von Software-Updates, Releases und Patches in allen sinnvollen Ausprägungen an die Netzelemente der TA. Insbesondere ermöglicht diese Anwendung die Verteilung kompletter AR-Loads auf die OES-D Vermittlungsstellen.

Die Software Teile werden von einem Server der KCC geholt und auf einen oder mehrere OES-D Vermittlungsstellen verteilt.

Die Bedienung der Anwendung erfolgt über eine WEB- Oberfläche.

Die Anwendung läuft auf der OM Collector Hardware.

Die Anwenung „Spooling File Transfer“ ist eine notwendige Voraussetzung.

Die Anwendung basiert auf der Beschreibung der Software-Verwaltung (Kapitel 5) in den ÖFEG-Spezifikationen SP 670/01 und SP 670/02, wobei diese Spezifikation nur als Rahmenwerk für die prinzipiellen Funktionalitäten dient. Weiters gilt sonst keine ÖFEG Spezifikation, d.h. über die in diesem Dokument hinausgehende Anforderungen, die aus ÖFEG Spezifiktionen abgeleitet werden könnten, gelten nicht und sind nicht implementiert.

Ausgabe:	1.0

Datum:	14. November 2006

Name:	BSR Nachfolge Angebotstext

Ersteller:	Leopold Tschanter

Prüfer:

Freigabe: